江苏第二师范学院生活水泵、排污水泵维护保养
公开招标文件

文件编号:JY2019C088

招标单位：江苏第二师范学院招标办公室

    2019年7月

江苏第二师范学院生活水泵、排污水泵维护保养
公开招标文件

为确保我校草场门校区的科研楼、现代技术楼和艺体楼生活水泵、排污水泵的正常运行，现以公开招标的方式确定水泵设备维保服务单位，具体事项如下：

一、项目概况
（一）基本情况

	类别
	位置
	设备型号
	数量
	功率
	备注

	生活泵

（山东博山）
	技术楼负一层
	80DL-20x5（2009年）
	2
	30KW/台
	包括水泵配电柜及线路控制系统

	
	科研楼负二层
	DA1-50X9(2005年)
	2
	7.5KW/台
	

	
	艺体楼负一层
	QDG30-20X2(2002年)
	2
	7.5KW/台
	

	排污泵

（山东博山）
	技术楼
	负一层电梯井
	2
	3 KW/台
	包括水泵配电柜及线路控制系统

	
	
	负一层消防泵房
	2
	3 KW/台
	

	
	科研楼
	车库门口
	4
	2.2KW/台
	

	
	
	负一层门口
	2
	2.2KW/台
	

	
	
	负一层消防泵房
	2
	2.2KW/台
	

	
	
	负二层门口
	2
	2.2KW/台
	

	
	
	负二层西北角
	2
	2.2KW/台
	

	
	
	负二层生活泵房
	2
	2.2KW/台
	

	
	艺体楼
	负一层生活泵房
	2
	2.2 KW/台
	

	
	合计数量
	26台
	
	


1.各投标人自行前往项目设备所在地，认真查看各楼宇的水泵设备目前运转状况，根据实际情况自主进行报价。投标人的报价应为维护保养所需显在和隐含的一切费用，本次投标报价为固定总价报价。

2.项目联系人：陈老师，联系方式：025-83758448

3.招标控制价：38400元，投标价不得高于控制价。
（二）维保项目的基本要求
1.水泵设备维保时间安排：要求每年集中维保两次，五月份、十月份各一次。水泵使用期间每月定期进行一次巡检。

2.水泵设备维护保养要求（包含但不限于以下内容）

a.确保水泵100%的运行状态

b.在接到招标人应急抢修后，4小时内安排人员到达现场进行免费维修，并保证24小时内解决问题恢复正常工作。

c.每次维保结束后三日内向招标方提供书面报告，提出修理意见或更换零配件的建议。

d.备件更换与调测 

对于故障诊断与定位测试中，确定已损坏的备件，提供备件的更换服务，以及备件更换后的重新调测，避免类似问题的再次发生。 

e.电控部件检修

提供水泵系统电控部分全面检测与维护，检查所有电器外观和动作情况。检查和紧固所有导线连接，检查并校正水位传感器，检查设备绝缘及接地情况，检查运行状态显示，从而保证各电气元件的安全运行，以及控制系统的正常运转。

f.现场操作与维护培训

投标人需提供维护现场操作及简单维护培训，重点向受训人员介绍水泵结构，工作原理，基本操作，从而使受训人员具备水泵日常操作及简单维护的能力。

g.巡检次数及相关要求

投标人每年对水泵使用方的上述设备进行两次（五月份、十月份）全面检查及维护，对设备除锈（刷防锈漆）去脏加注水泵专用耐高温润滑脂油，做好动平衡检测。

每月定期进行一次巡检，确保所有设备正常运行。每次完成维护保养工作后，保养和维护工作检测记录交招标人签字，双方各保留一份存底。投标人必须保证水泵在维保期内完好率为100％。

h.其他事项

对于上述设备故障需要更换配件的情况，投标人在最短时间内向招标人提供配件报价单，待同意后，免人工费更换修复。

（三）投标报价要求和付款方式

1、投标报价要求：

投标人根据招标文件要求和现场勘察情况，综合考量，进行投标报价。

本次投标报价包含3年的维保费用、单价200元以内配件、税金等所有费用，为固定总价合同。本项目合同总价（含税）执行现行税率，投标人适用的增值税税率如遇税率政策调整，执行调整后的税率。
2、付款方式：

合同签订并履行维保义务后每满半年支付当年维保费用的50%，维保费汇至维保单位指定账户。

（四）评标办法

1、投标截止时间后，招标人将组织评标专家组对投标项目进行综合评议、打分后确定中标单位；评分依据为投标人的投标文件内容和评标结果。报价合计与明细价不相符的以报价合计数为准；报价中如有大小写不相符的以大写数字为准，未按要求填写报价合计数的将不予唱标。

2、本次招标的评标办法采用综合评比法，由评委综合考虑投标人的报价、资质、技术力量配备和提供的服务内容、服务范围、服务标准进行打分。评审因素及各比重如下：

2.1、价格：（60分）

各投标单位投标报价等于评标基准价的为满分60分，投标报价与基准价偏差报价的，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，扣完为止。

评标基准价计算方法：经评审的有效投标报价的平均值的98%为基准价。投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价。

2.2、技术标部分：（25分）

2.2.1、维护方案 15分；

主要是指提供相关的维护保养方案，包括年度、季度、月度、日常维护、应急抢修、服务方案等基本工作，并且主要考察如下方面：

（1）维保方案的合理性；

（2）维保方案的可行性；

（3）维保方案的完整性；

好得15分，较好得10分，一般得5分，差得0分。

2.2.2、维护期间人员配备5分；

需提供人员的配备，并应体现相关的人员资质（电工、焊工等）、工作年限、所任职务等。

好的得5分，较好得3分，一般得2分，差得0分。

2.2.3、配件质保年限5分

配件质保年限1年得1分，以此类推，最高得5分。

2.3、公司资质：5分

（1）注册资金在100万元以下得2分；

（2）注册资金在100万元-500万元得3分；

（3）注册资金在500万元以上得5分；

（4）无注册资金不得分；

2.4、类似项目业绩：（10分）

近三年服务一所事业单位、高校或大型公司（提供合同复印件），1个得2分，最高得10分。

3、评标专家组成员由校招标办公室在评标专家库中抽取。

4、招标人对评标的过程和结果没有解释的义务。

二、招投标有关事项：

  1.投标文件

（1）投标函（附件2）；

（2）法人资格证明及授权委托书原件（格式参照附件1）及授权委托人身份证原件、复印件；

（3）公司的营业执照等证明文件（“三证合一”）;(提供企业从事本行业合法经营的营业执照）；
（4）投标报价表（格式参照附件3）；

（5）水泵维护方案、维保人员配备方案、服务承诺（书面材料，格式自定）；

（6）详细列出水泵设备常用配件价格清单（格式参照附件4）；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（9）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(10) 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。提供查询结果截图并加盖公章；

（11）业绩材料（提供近3年类似水泵设备维保项目的合同复印件）；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

2.投标文件数量及密封要求：

投标文件壹式叁份，正本壹份，副本贰份，装订后密封在投标文件袋中并在密封处加盖单位公章，未按要求提供，将不予授标。

3.投标人资格和条件：

3.1.在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的合法企业或个体工商户；

3.2.具有专业机电（泵）设备安装、维修维保等服务资格；

3.3.投标人能提供本项目要求的所有服务，资信良好；在以往生产经营中无任何安全、质量等方面的不良记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供截屏打印件）（投标现场需附复印件，原件核查）。 

3.4.投标报名：即日起至7月15日下午4:00前（双休日除外）到江苏第二师范学院招标办公室办理投标报名、资格审核手续（报名须带提供从事本行业合法经营的营业执照原件），预审通过后到交纳报名资料费。
3.5．投标人必须在投标报名截止时间（7月15日下午4:00前）办理完报名审核、交纳费用、提交质疑文件（质疑文件须有明确的请求和证明材料）以及其它必须完成的事项。

4.开标时间、地点和要求：

开标时间:2019年7月24日(星期三)上午10：30；

地点：南京市北京西路77号江苏第二师范学院资产经营总公司会议室。

要求：请投标单位法定代表人持本人身份证件、营业执照复印件（如授权代表参加，须同时持本人身份证件和法人授权委托书原件）、标书（含电子版）、报名资料费及保证金收据原件提前30分钟到开标地点参加开标签到，10：30准时开标，迟到者视为自动放弃。若投标文件未按要求密封，或投标人未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第5条—资料费及投标保证金要求），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

5．资料费及投标保证金要求：

每个投标人在递交投标文件前须向招标人缴纳资料工本费（¥200元）、投标保证金（¥750元）。投标人须在报名审核后将报名资料费及投标保证金交至浦发银行北京西路支行，账号：077454292000283；户名：江苏第二师范学院。交款后凭银行回单到我院财务处（南京市北京西路77号教科研大楼701室）开具交款收据，凭收据参加正式开标。
中标单位的投标保证金将自动转为履约保证金,非中标单位的投标保证金将在投标活动结束后无息退回。

投标人出现下列情况，招标人有权取消中选资格，并没收投标保证金。

（1）有串标或不正当竞争行为进行投标的；
（2）不按招标文件和投标书承诺的；

（3）投标人在投标有效内撤回其投标文件；

（4）中选单位无正当理由拒绝签订合同；

6. 投标报名时间截止后，如投标人不足3家，招标人可在开标现场选择竞争性谈判。
7.联系人及电话：江苏第二师范学院招标办公室周老师，电话：025-83758155。

附件1：

法人授权委托书

江苏第二师范学院：

    本授权书宣告：

委托人：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人              合法地代表我单位参加江苏第二师范学院组织的（文件编号为：JY2019C088生活水泵、排污水泵维护保养项目）投标活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位              （公章）
                   法定代表人            （签名）
二○一   年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

附件2：

                                  投标函

江苏第二师范学院：

你们关于                     项目招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

    2．我们接受招标文件的所有条款和规定。

    3．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

    4．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标；同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5．如果我们中标，我们将按有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

                  地址：            邮编：          

                  电话：            传真：          

                  授权代表签字：                    

                  职务：                            

                  日期：                            

附件3

投标报价表格式

江苏第二师范学院生活水泵、排污水泵维保服务投标报价表

	序号
	水泵类别
	数量（台）
	维保价格

（元/年）
	年限
	合计（元）
	备注

	1
	生活水泵
	6
	
	3年
	
	

	2
	排污水泵
	20
	
	3年
	
	

	三年维保费总计
	大写：                       小写：


投标单位(公章)：                                           

投标人代表(签章)：

日　期：

附件4

水泵常用配件价格清单

	序号
	配件名称
	配件型号规格
	单位
	单价（元）
	设备位置
	备注

	1
	机封（双面合金）
	118-45
	套
	
	技术楼
	

	2
	电机轴承（DL型）
	7311ACD
	盘
	
	
	

	3
	泵体轴承（DL型）
	7309ACD
	盘
	
	
	

	4
	机封（双面合金）
	104-40
	套
	
	科研楼
	

	5
	电机轴承
	6309
	盘
	
	
	

	6
	泵体轴承
	6308
	盘
	
	
	

	7
	机封（双面合金）
	104-36
	套
	
	艺体楼
	

	8
	电机轴承
	6309
	盘
	
	
	

	9
	泵体轴承
	6308
	盘
	
	
	


注：投标时投标人需提供水泵配件型号规格品牌，水泵常用配件品牌“哈轴”、“人本”、“洛轴”或同档次品牌。

附件5

江苏第二师范学院生活水泵、排污水泵维护保养
维保合同

订立时间：2019年  月  日                                   

订立地点：江苏第二师范学院

项目名称：生活水泵、排污水泵维护保养
委托方：  江苏第二师范学院（甲方）
维保方：                   （乙方）
本合同期限3年，自 2019 年 7  月 1  日起至 2022 年 6  月 30  日止。
经甲乙双方友好协商，就江苏第二师范学院生活水泵、排污水泵设备系统维保服务事项，签订本合同，具体条款如下：

一、设备清单及价格

	水泵类别
	数量（台）
	金额

（元/年）
	3年合计

金额（元）
	备注

	生活水泵
	6
	
	
	报价包括200元以下配件费用

	排污水泵
	20
	
	
	报价包括200元以下配件费用

	合同总价
	大写：                                      小写：


备注：1.本合同为固定总价合同。

      2.水泵设备常用配件价格清单（见附件）。

价格说明：

1、遇配件更换，每次单价在人民币200元以下由乙方承担。单价超过200元按附件所列价格供应，经相关部门确认，由甲方承担。所用配件均符合国际和本品牌水泵设备运行规定，否则造成损失由乙方负责。

2、所有配件质保期（ ）年，从配件更换之日算起。乙方维修更换的配件在质保期内因配件质量、缺陷、维修安装等原因发生损坏，乙方应无偿更换，更换后的配件保质期重新计算。

3、水泵维保服务报价包括日常维修、维护、人工、培训等费用。维护过程中的耗材费用（如除锈漆、润滑油等）免费。

4、合同以外的服务内容另行收费（配件价格参照附件），维修费用另行商议。如：

（1）甲方要求的工程改造、拆装等服务；

（2）水泵相关设施的整改费用，更换电缆、电线、线管以及基础整修等；

（3）因天灾、水灾等不可抗因素所引起的事故的整修作业；

（4）由于使用方法不当引起的整修更换作业（如供电电源不正常引起部件损坏的）；

二、甲方职责

1、 若由于甲方操作人员的失误，而引起设备的损坏，乙方将收取机组修理的人工费。 

2、 乙方维修人员进出设备安装地点及借用甲方的一般工具，如轻便梯、管子等现有设施给与方便。 

3、 如遇任何不正常的运转情况，甲方应及时通知乙方，在乙方维修人员的正确指导下，将机组损失降低到最低限度。如甲方或甲方指派的第三方对水泵进行不专业的维修或处理等操作而引起的零配件损坏或故障，乙方不承担责任。 

4、 甲方应及时向乙方支付维修、保养费。

三、乙方责任

1、乙方水泵保养按照招标文件中提出的“项目维保要求”进行维保。维保时间安排：每年集中维保两次，五月份、十月份各一次。水泵使用期间定期每月进行一次巡检。发现异常情况，及时进行保养维修，并出具检测报告。因巡检不到位，遇到甲方投诉，经管理部门核实后，投诉一次扣乙方质保金100元。

2、承担招标文件所定的维修保养服务事项，并做好书面记录。 

3、 每次定期检查后三天内，如有必要，应向甲方提供书面修理意见或更换零配件的建议。如乙方承诺订购配件期限，不能按时到位及时更换，每超过一天扣质保金100元。

4、 乙方提供的服务时间为不间断24小时报修，乙方在接到甲方紧急抢修的电话通知后，如无特殊情况，乙方维修人员应在4小时内赶到现场进行抢修。每超过一小时扣质保金50元。无需更换配件情况下，24小时修复使用。如需更换配件，配件抵达后12小时修复使用。

5、 建立客户档案

合同期内免费为甲方建立维保档案库：包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录（客户确认的记录）等。

6、 若甲方要求提供本协议规定项目以外的服务，乙方另行收费（配件价格参照附件），维修费用另行商议。 

7、 若乙方维保不到位，因维保内容未完成或因技术原因给甲方水泵设备造成严重后果的，其责任由乙方承担并照价赔偿相应损失。

四、一般条款：

1、本合同维保服务费共计      （￥）

2、支付方式：

（1）维保费用的支付：

甲方按（□月   □季  ■半年   □年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

2020年 1  月支付：     元；20120年 7 月支付：     元

2021年 1  月支付：     元；2021年 7 月支付：     元

2022年 1  月支付：     元；2022年 7 月支付：     元

（2）维修配件材料款的支付：

需更换的单价在200元以上零配件费用在乙方维修结束后，经甲方验收合格并确认材料价格后，由甲方一周内另外支付。

（3）乙方银行账号：

单位名称：

帐号： 

开户行：

3、因甲方原因造成设备等损坏的，乙方不承担责任。因乙方维保不到位及维修工程中造成设备损坏的由乙方承担全部责任及维修费用。

五、其他约定：

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为维保人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）

2、甲乙双方在合同履行过程中，如遇矛盾双方应协商解决，如遇乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的（三次（含）以上），甲方有权单方面解除合同，并扣罚乙方缴纳的全部履约保证金。
3、本合同与甲方公开招标文件，乙方投标文件具有同等法律效力。

4、因本合同引起的争议，由合同履行地人民法院管辖处理。

5、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章后生效。
6、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：（签章）江苏第二师范学院          乙方：（签章）
住所：鼓楼区北京西路77号              住所：

法定代表人（授权代表人）：             法定代表人（授权代表人）：
联系电话：                             联系电话：       

日期：     年    月    日              日期：     年    月    日

PAGE  
6
第 6 页 共 14 页

